# 东南大学成贤学院

# 第二届电工建模竞赛试题

# A题 电动汽车有序充电与配电网负荷协同优化问题

## 一、问题背景

随着电动汽车（EV）规模化接入居民区、商业区及校园配电网，无序集中充电会造成配电网负荷峰上加峰、节点电压偏移、线路过载、变压器过载及网损增大等问题，严重影响配电网安全经济运行。通过引导电动汽车有序充电（分时充电、错峰充电、V2G 放电），可以在满足用户出行需求的前提下，平抑负荷波动、降低运行成本、提高电网接纳能力。

某区域配电网服务于居民小区与办公建筑，配有一定数量公共与私人充电桩。电动汽车用户具有不同的到达时间、离开时间、初始电量与出行需求，配电网存在峰谷分时电价、变压器容量限制、线路潮流约束等。请建立数学模型，实现电动汽车有序充放电优化。

## 二、基本数据与假设

### 1. 配电网基础数据

- 配电网典型日24小时原始基础负荷曲线（单位：kW）：00:00-06:00均为120kW，06:00-08:00升至200kW，08:00-17:00稳定在150kW，17:00-23:00升至250kW，23:00-00:00降至180kW；

- 配电变压器额定容量 SN=800 kVA，功率因数固定为0.9（滞后），额定电流IN=1215.77 A；

- 峰谷分时电价：谷段（00:00-07:00、23:00-00:00）0.28元/kWh，平段（07:00-11:00、19:00-23:00）0.52元/kWh，峰段（11:00-19:00）0.85元/kWh；

- 允许最大负荷不超过变压器额定容量的95%，即最大允许有功功率为684kW。

### 2. 电动汽车用户数据

- 区域内共有电动汽车200辆，其中私人电动汽车160辆、公共电动汽车40辆；

- 私人电动汽车：电池容量50kWh，充电功率3.3kW；公共电动汽车：电池容量70kWh，充电功率7kW；

- 车辆到达时间：17:00-19:00到达80辆，19:00-21:00到达70辆，21:00-23:00到达50辆；离开时间：06:00-07:00离开60辆，07:00-08:00离开90辆，08:00-09:00离开50辆；

- 所有车辆初始电量均为30%，用户期望离开时电量不低于80%，可接受充电调度的时间偏差不超过1小时。

### 3. 有序充电控制方式及假设

- 基础建模仅考虑V1G（电网向车充电），拓展建模可允许V2G（车向电网放电）；

- 充电效率固定为90%，放电效率固定为85%，充电过程中功率保持恒定；

- 不考虑电池老化成本、充电桩损耗，忽略充电过程中的电压波动影响；

- 假设所有电动汽车均接入统一调度系统，可实时响应调度指令，无充电故障。

## 三、需要解决的问题

- 建立无序充电场景下配电网总负荷模型，计算高峰负荷、峰谷差、变压器负载率，分析无序充电对配电网运行的影响。

- 以削峰填谷、降低电网运行成本为目标，建立电动汽车分时有序充电优化模型，确定各时段最优充电功率与车辆调度方案。

- 引入用户满意度（等待时间、期望电量满足率），建立“电网运行成本 + 用户满意度”的多目标优化模型，给出 Pareto 最优解集并分析权衡关系。

- 若允许部分电动汽车参与V2G放电，建立车网互动优化模型，对比分析V2G对峰荷抑制、电网收益的提升效果。

- 针对该区域配电网，提出一套可落地的电动汽车有序充电运营策略，并撰写简短实施建议。

## 四、论文写作要求

- 模型假设合理，符合工程实际，变量、约束、目标函数定义清晰。

- 可采用线性规划、整数规划、智能优化算法（遗传算法、粒子群等）求解，需说明算法流程与收敛性。

- 给出关键曲线：负荷曲线、充电功率时序分布、变压器负载率对比等。

- 结果量化分析充分，结论具有工程参考价值。

# B题 校园宿舍区用电负荷优化与安全管控建模

## 一、问题背景

大学校园宿舍区是用电集中区域，涉及学生日常用电（照明、电脑、空调、充电器等），存在用电负荷波动大、大功率违规电器使用隐患、能耗浪费、供电可靠性不足等问题，与大学生日常生活密切相关。校园宿舍区供电系统受变压器容量、线路载流量限制，高峰时段（如晚间20:00-23:00）易出现电压跌落、跳闸等情况；同时，违规用电不仅存在安全风险，还会导致能耗激增。

基于校园宿舍区实际用电数据，建立用电负荷优化与安全管控数学模型，既能保障学生正常用电需求、提升供电安全性，又能实现节能降耗、降低校园用电成本，贴合大学生生活实际，具有较强的工程实践意义。

## 二、基本数据与假设

### 1. 校园宿舍区基础数据

- 某宿舍楼共12层，每层20间宿舍，每间宿舍4人，配置独立电表；

- 供电变压器参数：额定容量500kVA，额定电压380V/220V，负载率安全阈值≤85%；

- 宿舍区典型日24小时用电负荷基础数据（具体数据见附件1），区分工作日与周末差异；

- 校园电价：学生宿舍统一电价0.65元/kWh，超额用电（月均超过80kWh/间）执行加价0.2元/kWh。

### 2. 宿舍用电设备与需求数据

- 常规用电设备：照明（40W/盏，每间2盏）、电脑（300W/台，每间4台）、空调（1.5匹，制冷功率1100W、制热功率1200W，每间1台）、手机充电器（10W/个）等；

- 违规电器：电磁炉（2000W）、电暖器（1500W）等，禁止使用但存在违规使用情况；

- 学生用电习惯：工作日早6:00-8:00、晚18:00-23:00为用电高峰，周末用电高峰延长至次日00:30；

- 学生可接受的用电约束：空调温度调节范围（夏季26℃±2℃，冬季20℃±2℃），非必要设备可错峰使用。

### 3. 安全与节能约束

- 每间宿舍最大允许用电功率≤2000W，严禁超过阈值；

- 供电线路载流量约束：每层线路最大允许电流≤100A；

- 节能目标：在不影响学生正常用电的前提下，降低宿舍区日平均能耗10%以上。

## 三、需要解决的问题

- 建立校园宿舍区用电负荷预测模型，结合学生作息规律，预测工作日、周末典型日24小时负荷曲线，分析负荷波动特征及高峰负荷成因。

- 以“供电安全+节能降耗”为双目标，建立宿舍区用电负荷优化模型，确定各时段空调、电脑等主要设备的最优使用方案，平抑负荷波动，确保变压器、线路负载率在安全范围。

- 引入违规用电识别模型，基于负荷特征（功率突变、持续高功率等），建立违规电器使用的识别方法，给出管控策略（如预警、限电）。

- 考虑学生用电满意度（用电便利性、设备使用限制），建立多目标优化模型，平衡供电安全、节能与学生体验，给出最优折中方案。

- 针对校园后勤管理部门，撰写一页式宿舍用电管控与节能建议，包含方案可行性、预期节能效果及安全管控措施。

## 四、论文写作要求

- 模型假设贴合校园实际，变量定义清晰，约束条件符合宿舍用电规范与供电安全要求。

- 可采用时间序列预测、线性规划、智能优化算法等方法求解，说明算法原理、流程及收敛性。

- 给出关键图表：负荷预测曲线、优化前后负荷对比、设备使用调度方案等，量化节能效果与安全提升程度。

- 结论贴合大学生生活实际，具有可操作性，体现电工建模在校园用电管理中的应用价值。

### 附件1：校园宿舍区具体用电基础数据（可单独作为附件发放）

#### 1. 宿舍楼基础参数补充

某宿舍楼共12层，每层20间宿舍，每间宿舍4人，总住宿人数960人；每间宿舍配置独立单相电表，每层配置1个总电表，宿舍楼总进线配置1个高压电表；供电线路采用铜芯电缆，导线截面25mm²，敷设方式为穿管暗敷，线路电阻0.737Ω/km，电抗0.08Ω/km。

#### 2. 配电变压器详细参数

- 额定容量：500kVA

- 额定电压：高压10kV，低压380V/220V

- 短路电压：4.5%

- 空载损耗：780W

- 负载损耗：4800W（额定负载下）

- 负载率安全阈值：≤85%，警戒阈值：≥80%

- 接线方式：Yyn0

#### 3. 宿舍区典型日24小时用电负荷数据（单位：kW）

| 时段 | 工作日负荷 | 周末负荷 | 时段 | 工作日负荷 | 周末负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-01:00 | 85 | 120 | 12:00-13:00 | 150 | 180 |
| 01:00-02:00 | 80 | 115 | 13:00-14:00 | 145 | 175 |
| 02:00-03:00 | 78 | 110 | 14:00-15:00 | 155 | 190 |
| 03:00-04:00 | 75 | 108 | 15:00-16:00 | 160 | 195 |
| 04:00-05:00 | 76 | 112 | 16:00-17:00 | 170 | 205 |
| 05:00-06:00 | 82 | 125 | 17:00-18:00 | 210 | 230 |
| 06:00-07:00 | 180 | 160 | 18:00-19:00 | 280 | 290 |
| 07:00-08:00 | 220 | 185 | 19:00-20:00 | 320 | 330 |
| 08:00-09:00 | 120 | 200 | 20:00-21:00 | 350 | 360 |
| 09:00-10:00 | 115 | 210 | 21:00-22:00 | 340 | 355 |
| 10:00-11:00 | 125 | 215 | 22:00-23:00 | 290 | 320 |
| 11:00-12:00 | 140 | 200 | 23:00-00:00 | 150 | 250 |

#### 4. 宿舍用电设备详细参数

| 设备类型 | 功率（W） | 每间宿舍数量 | 日均使用时长（h）（工作日） | 日均使用时长（h）（周末） | 使用时段分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED照明灯 | 40 | 2盏 | 5 | 8 | 06:00-08:00、18:00-23:00 |
| 笔记本电脑 | 300 | 4台 | 6 | 10 | 08:00-12:00、14:00-23:00 |
| 1.5匹空调 | 1100（制冷）/1200（制热） | 1台 | 8（夏季）/6（冬季） | 12（夏季）/8（冬季） | 夏季14:00-23:00、冬季18:00-23:00 |
| 手机充电器 | 10 | 4个 | 8 | 10 | 随机分布，主要集中在18:00-23:00 |
| 路由器 | 15 | 1台 | 24 | 24 | 全天运行 |
| 违规电器（电磁炉） | 2000 | 违规使用，约5%宿舍偶尔使用 | 0.5（违规） | 1（违规） | 11:00-13:00、17:00-19:00 |
| 违规电器（电暖器） | 1500 | 违规使用，约8%宿舍偶尔使用 | 2（违规，冬季） | 3（违规，冬季） | 20:00-23:00 |

#### 5. 电价与能耗相关补充数据

- 基础电价：0.65元/kWh（月均用电量≤80kWh/间）

- 超额电价：0.85元/kWh（月均用电量>80kWh/间）

- 宿舍日均基础用电量（参考值）：工作日12.4kWh/间，周末15.2kWh/间（月均用电量：工作日372kWh/间、周末456kWh/间）

- 节能奖励：若宿舍月均能耗较参考值降低15%以上，减免当月10%电费

#### 6. 安全约束补充数据

- 每间宿舍最大允许用电功率：≤2000W，瞬时功率超2200W触发跳闸

- 每层线路最大允许电流：≤100A，长期运行电流≤80A（避免过载）

- 电压允许偏差：±7%（220V电压范围：204.6V-235.4V）

- 违规用电功率阈值：瞬时功率≥1800W且持续时间≥30s，判定为疑似违规

# 竞赛通用说明

- 参赛队每队4人，在规定时间内任选一题完成论文。

- 论文结构：摘要、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型建立、模型求解、结果分析、灵敏度分析、模型改进与推广、参考文献、附录（代码等）。

- 评分重点：模型合理性、创新性、工程适用性、算法有效性、结果可靠性、论文规范性。

- 论文格式要求：论文正文用5号字，标题用4号字，字体不限，论文电子版只接受pdf格式。纸质论文必须左侧装订，其他形式视为违规，论文封面统一，论文必须标注页码，页码标注方式为论文页脚中间位置，采用数字1,2,3，……。程序等论文支撑材料以附录方式放在论文后面。纸质论文不需要彩色打印。电子版以选题A（或B）+队长学号姓名命名。